Университет ИТМО
Факультет информационных технологий и программирования

ОТЧЁТ
по моделированию физических процессов

Тема: «Связанные маятники»

Студент: Загородников Евгений Геннадьевич
Группа: М3207

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель и задачи работы

2 Теоретическая часть

3 Реализация модели

4 Результаты моделирования

5 Оценка точности модели

Вывод

Ссылка на техническую часть

Исходный код проекта, описание запуска, структура приложения и демонстрационные материалы размещены в репозитории:

https://github.com/GU-UK/coupled-pendulums

1 Цель и задачи работы

1.1 Цель работы

Цель работы — разработать интерактивную модель системы двух связанных математических маятников и исследовать влияние параметров системы на характер колебаний, нормальные режимы, передачу энергии и затухание.

1.2 Задачи работы

Для достижения цели необходимо:

Построить физическую модель двух одинаковых математических маятников, связанных пружиной.

Получить систему дифференциальных уравнений движения в приближении малых углов.

Реализовать численное решение системы уравнений.

Создать интерактивное приложение, позволяющее изменять параметры модели.

Реализовать визуализацию движения маятников и пружины.

Построить графики угловых скоростей и энергии системы.

Рассчитать нормальные частоты системы.

Исследовать несколько характерных режимов движения: передачу энергии, синфазные колебания, противофазные колебания и сильное затухание.

Оценить ограничения модели и основные источники отклонений.

2 Теоретическая часть

2.1 Связанные маятники

Связанными колебательными системами называют системы, в которых несколько осцилляторов могут обмениваться энергией друг с другом. В данной работе рассматриваются два одинаковых математических маятника, соединённых пружиной. Каждый маятник способен совершать собственные колебания под действием силы тяжести, а пружина создаёт дополнительную связь между ними.

Если отклонить только один маятник, второй сначала почти не движется. Затем из-за действия пружины часть энергии постепенно передаётся второму маятнику. Через некоторое время второй маятник начинает колебаться сильнее, а амплитуда первого уменьшается. Такой процесс называется передачей энергии между связанными осцилляторами.

Для связанных маятников характерны нормальные режимы колебаний. В нормальном режиме оба маятника колеблются с одной частотой, а соотношение между их отклонениями остаётся постоянным. В рассматриваемой системе существуют два основных нормальных режима:

синфазный режим, при котором маятники отклоняются в одну сторону;

противофазный режим, при котором маятники отклоняются в противоположные стороны.

В синфазном режиме пружина почти не растягивается, поэтому связь практически не влияет на частоту. В противофазном режиме пружина растягивается сильнее, поэтому возвращающее действие возрастает, а частота становится больше.

2.2 Физическая модель

Рассматривается система из двух одинаковых математических маятников. Маятники имеют одинаковую длину подвеса и одинаковую массу груза. Стержни маятников соединены пружиной на расстоянии L₁ от точки подвеса.

Основные параметры модели:

| Обозначение | Физический смысл | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| L | длина маятника | м |
| m | масса груза | кг |
| k | коэффициент жёсткости пружины | Н/м |
| L₁ | расстояние от точки подвеса до точки крепления пружины | м |
| β | приведённый коэффициент затухания | 1/с |
| φ₁ | угол отклонения первого маятника | рад |
| φ₂ | угол отклонения второго маятника | рад |
| ω₁ | угловая скорость первого маятника | рад/с |
| ω₂ | угловая скорость второго маятника | рад/с |

Рисунок 1 — схема системы двух связанных маятников.

Пружина соединяет не сами грузы, а точки на стержнях маятников. Поэтому параметр L₁ влияет на силу связи: чем ниже расположена точка крепления пружины, тем сильнее её влияние на движение маятников.

2.3 Принятые допущения

Для построения модели используются следующие допущения:

- - Маятники считаются математическими: масса сосредоточена в грузах, а подвесы невесомы.

- - Длины маятников и массы грузов одинаковы.

- - Углы отклонения считаются малыми.

- - Используется приближение малых углов.

- - Пружина считается идеальной и подчиняется закону Гука.

- - Затухание считается линейным и пропорциональным угловой скорости.

- - Точки подвеса расположены на одном уровне.

- - Движение рассматривается в одной вертикальной плоскости.

sin φ ≈ φ

Приближение малых углов позволяет перейти от нелинейной модели к линейной системе уравнений. Это упрощает анализ и позволяет корректно использовать формулы для нормальных частот.

2.4 Вывод уравнений движения

Для одиночного математического маятника в приближении малых углов уравнение движения имеет вид:

φ¨ + (g / L) φ = 0

где g — ускорение свободного падения.

В системе связанных маятников появляется дополнительное действие пружины. При малых углах горизонтальное смещение точки крепления пружины приблизительно равно:

x ≈ L₁ φ

Следовательно, относительное растяжение пружины определяется разностью углов:

Δx ≈ L₁(φ₂ − φ₁)

Сила пружины пропорциональна растяжению:

F = k Δx

Момент силы пружины относительно точки подвеса пропорционален плечу L₁. После деления на момент инерции математического маятника mL² получается коэффициент связи:

C = kL₁² / (mL²)

С учётом силы тяжести, связи через пружину и линейного затухания система уравнений принимает вид:

φ¨₁ = −βφ˙₁ − (g / L)φ₁ − C(φ₁ − φ₂)

φ¨₂ = −βφ˙₂ − (g / L)φ₂ − C(φ₂ − φ₁)

Для численного решения система записывается как система уравнений первого порядка. Для этого вводятся угловые скорости:

ω₁ = φ˙₁,   ω₂ = φ˙₂

φ˙₁ = ω₁

ω˙₁ = −βω₁ − (g / L)φ₁ − C(φ₁ − φ₂)

φ˙₂ = ω₂

ω˙₂ = −βω₂ − (g / L)φ₂ − C(φ₂ − φ₁)

Именно эта система используется в программе для моделирования движения.

2.5 Нормальные частоты

Нормальные частоты удобно находить для случая без затухания, то есть при β = 0. В этом случае рассматриваются два характерных режима.

Синфазный режим

В синфазном режиме маятники движутся одинаково:

φ₁ = φ₂

Тогда разность φ₁ − φ₂ равна нулю, пружина не растягивается, и её влияние исчезает. Частота совпадает с частотой одиночного математического маятника:

ω₁ = √(g / L)

Противофазный режим

В противофазном режиме маятники движутся в противоположные стороны:

φ₁ = −φ₂

В этом случае пружина растягивается сильнее всего, поэтому возвращающее действие увеличивается. Частота равна:

ω₂ = √(g / L + 2kL₁² / (mL²))

Частоты в герцах вычисляются по формуле:

f = ω / (2π)

В приложении рассчитываются и выводятся обе угловые собственные частоты ω₁, ω₂, а также соответствующие частоты f₁, f₂ в герцах.

2.6 Энергия системы

Для анализа движения рассчитывается энергия системы. Полная энергия складывается из кинетической энергии маятников, потенциальной энергии в поле тяжести и энергии деформации пружины.

Кинетическая энергия первого и второго маятников:

T₁ = 1/2 · m(Lω₁)²

T₂ = 1/2 · m(Lω₂)²

Потенциальная энергия в поле тяжести может быть записана как:

U_g1 = mgL(1 − cos φ₁)

U_g2 = mgL(1 − cos φ₂)

При малых углах эти выражения близки к приближению:

U_g ≈ 1/2 · mgLφ²

Энергия пружины определяется её растяжением:

U_s = 1/2 · k(L₁(φ₁ − φ₂))²

Полная энергия системы:

E = T₁ + T₂ + U_g1 + U_g2 + U_s

Если β = 0, энергия должна оставаться практически постоянной. Если β > 0, энергия системы уменьшается, так как часть энергии рассеивается из-за сопротивления среды и потерь в подвесе.

3 Реализация модели

3.1 Общая структура приложения

Для моделирования было разработано интерактивное приложение на Python. Пользователь может изменять параметры системы, выбирать предустановленные режимы и наблюдать результат в виде анимации и графиков.

Структура проекта:

coupled-pendulums
│
├── app.py
├── README.md
├── requirements.txt
│
├── assets
│   └── screenshots
│
├── src
│   ├── __init__.py
│   ├── physics.py
│   ├── solver.py
│   ├── analysis.py
│   └── visualization.py
│
└── report

Назначение основных файлов:

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| app.py | основной файл Streamlit-приложения |
| physics.py | система уравнений движения |
| solver.py | численное решение системы уравнений |
| analysis.py | расчёт нормальных частот и энергии |
| visualization.py | построение анимации системы |
| README.md | описание технической части проекта |
| requirements.txt | список библиотек для запуска проекта |

3.2 Используемые технологии

В работе использованы следующие инструменты:

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Python | основной язык программирования |
| Streamlit | создание интерактивного интерфейса |
| NumPy | математические вычисления |
| SciPy | численное решение дифференциальных уравнений |
| Matplotlib | построение графиков |
| Plotly | интерактивная анимация |

Приложение запускается локально и открывается в браузере. Это позволяет использовать его как интерактивный симулятор: параметры изменяются в боковой панели, после чего программа пересчитывает движение и отображает новые результаты.

3.3 Алгоритм работы программы

Алгоритм моделирования следующий:

- - Пользователь выбирает предустановленный режим или задаёт параметры   вручную.

- - Программа считывает значения L, m, k, L₁, β, φ₁(0), φ₂(0).

- - Начальные угловые скорости принимаются равными нулю.

- - Формируется временная сетка моделирования.

- - Система дифференциальных уравнений численно решается методом из библиотеки SciPy.

- - По найденным значениям углов и угловых скоростей строится анимация движения.

- - Рассчитываются нормальные частоты.

- - Рассчитывается энергия системы.

- - Строятся графики угловых скоростей и энергии.

- - Результаты отображаются в интерфейсе приложения.

3.4 Интерфейс приложения

Интерфейс приложения состоит из боковой панели параметров и основной области вывода результатов.

В боковой панели задаются:

предустановленный режим;

длина маятника L;

масса груза m;

жёсткость пружины k;

точка крепления пружины L₁;

коэффициент затухания β;

начальные углы φ₁ и φ₂;

время моделирования.

Для параметра L₁ задано ограничение:

L₁ ≤ 0,95L

Это необходимо, чтобы точка крепления пружины находилась выше груза, а модель сохраняла физический смысл.

В основной области приложения отображаются нормальные частоты системы, анимация движения маятников, график угловых скоростей и график энергии системы.

Рисунок 2 — интерфейс приложения для моделирования связанных маятников.

4 Результаты моделирования

Для исследования поведения системы использовались предустановленные режимы моделирования, реализованные в приложении. Каждый режим задаёт набор начальных параметров и позволяет наблюдать отдельный физический эффект.

Для каждого режима рассматриваются характер движения маятников, поведение угловых скоростей, изменение энергии системы и физический смысл полученного результата.

4.1 Передача энергии

В режиме передачи энергии начальное отклонение задаётся преимущественно одному маятнику, а второй маятник в начальный момент почти не отклонён. Из-за связи через пружину энергия постепенно переходит от первого маятника ко второму.

Рисунок 3 — моделирование режима передачи энергии.

Рисунок 4 — графики угловых скоростей и энергии в режиме передачи энергии.

На графике угловых скоростей видно, что движение одного маятника постепенно влияет на второй. Амплитуды скоростей изменяются не независимо, а связаны друг с другом. Это соответствует физическому смыслу связанных колебаний: маятники обмениваются энергией через пружину.

Если коэффициент затухания мал, энергия системы убывает медленно. При β = 0 полная энергия должна оставаться почти постоянной, а изменение распределения энергии между маятниками происходит без потерь.

Мини-вывод. В режиме передачи энергии наблюдается характерное для связанных систем перераспределение энергии между маятниками. Пружина выступает каналом связи, через который энергия переходит от одного маятника к другому.

4.2 Синфазный режим

В синфазном режиме начальные углы маятников одинаковы:

φ₁(0) = φ₂(0)

Маятники движутся в одном направлении и с одинаковой фазой. При таком движении точки крепления пружины смещаются почти одинаково, поэтому пружина практически не растягивается. Коэффициент затухания β = 0.

Рисунок 5 — моделирование синфазного режима.

Рисунок 6 — графики угловых скоростей и энергии в синфазном режиме.

Так как разность φ₁ − φ₂ близка к нулю, энергия пружины мала. Частота синфазных колебаний практически совпадает с частотой одиночного математического маятника:

ω₁ = √(g / L)

Мини-вывод. Синфазный режим показывает, что при одинаковом движении маятников связь через пружину почти не влияет на колебания. Это объясняется тем, что пружина почти не деформируется.

4.3 Противофазный режим

В противофазном режиме маятники отклоняются в противоположные стороны:

φ₁(0) = −φ₂(0)

При таком движении расстояние между точками крепления пружины изменяется значительно сильнее, чем в синфазном режиме. Поэтому пружина активно участвует в движении и создаёт дополнительное возвращающее действие. Коэффициент затухания β = 0.

Рисунок 7 — моделирование противофазного режима.

Рисунок 8 — графики угловых скоростей и энергии в противофазном режиме.

В противофазном режиме энергия пружины заметно больше, чем в синфазном. Это приводит к увеличению собственной частоты системы:

ω₂ = √(g / L + 2kL₁² / (mL²))

Мини-вывод. Противофазный режим демонстрирует наиболее сильное влияние связи между маятниками. Пружина деформируется сильнее, поэтому частота противофазных колебаний больше синфазной частоты.

4.4 Сильное затухание

В режиме сильного затухания коэффициент β увеличен. Это позволяет показать, как потери энергии влияют на движение системы.

Рисунок 9 — моделирование режима сильного затухания.

Рисунок 10 — графики угловых скоростей и энергии при сильном затухании.

При наличии затухания амплитуды колебаний постепенно уменьшаются. На графике энергии видно, что полная энергия системы убывает со временем. Это связано с тем, что часть механической энергии рассеивается из-за сопротивления.

Коэффициент β в модели не описывает только сопротивление воздуха. Он является обобщённым параметром потерь, который учитывает сопротивление воздуха, трение в подвесах и другие механические потери.

Мини-вывод. Увеличение коэффициента затухания приводит к уменьшению амплитуды колебаний и снижению полной энергии системы. При достаточно большом затухании движение постепенно прекращается.

5 Оценка точности модели

5.1 Приближение малых углов

Основная аппроксимация в данной работе — приближение малых углов:

sin φ ≈ φ

Это приближение корректно при небольших значениях угла в радианах. В предустановленных режимах используются углы порядка 0,25–0,40 рад, что соответствует примерно 14–23 градусам.

Оценим относительное отклонение приближения:

ε = |φ − sin φ| / |φ| · 100%

Для характерных значений получается:

| Угол, рад | Приблизительный угол, град | Отклонение sin φ ≈ φ |
| --- | --- | --- |
| 0,25 | 14,3° | около 1,0% |
| 0,35 | 20,1° | около 2,0% |
| 0,40 | 22,9° | около 2,6% |
| 1,00 | 57,3° | около 15,9% |

Следовательно, для выбранных демонстрационных режимов приближение малых углов даёт небольшое отклонение. Однако при углах, близких к 1 рад, точность модели заметно ухудшается. Поэтому большие углы в приложении допустимы для визуального эксперимента, но физически более корректными являются малые отклонения.

5.2 Численное решение

Система уравнений решается численно. Поэтому результаты зависят от параметров интегрирования и временной сетки. Возможные источники численных отклонений:

конечный шаг по времени;

округление чисел при вычислениях;

особенности выбранного численного метода;

дискретное отображение результатов на графиках и в анимации.

Для проверки корректности модели можно использовать случай без затухания, когда β = 0. В этом случае полная механическая энергия должна оставаться практически постоянной. Если на графике энергии при β = 0 наблюдаются только малые колебания вокруг постоянного значения, это подтверждает корректность численного решения.

5.3 Ограничения модели

Модель является учебной и содержит ряд упрощений:

- - Не учитываются большие углы и нелинейные эффекты.

- - Пружина считается идеальной.

- - Не учитывается масса пружины.

- - Затухание описывается одним линейным коэффициентом β.

- - Движение рассматривается только в одной плоскости.

- - Точки подвеса считаются неподвижными.

Эти ограничения не мешают исследовать основные свойства связанных колебаний, но их необходимо учитывать при сравнении модели с реальным экспериментом.

Вывод

В ходе работы была разработана интерактивная модель системы двух связанных математических маятников. Модель позволяет задавать параметры системы, наблюдать движение маятников, рассчитывать нормальные частоты и анализировать изменение энергии.

Была получена система дифференциальных уравнений движения в приближении малых углов. Для численного решения система была записана в виде уравнений первого порядка. В приложении реализованы предустановленные режимы, позволяющие исследовать основные типы поведения системы: передачу энергии, синфазные колебания, противофазные колебания и сильное затухание.

Синфазный режим показал, что при одинаковом движении маятников пружина практически не деформируется, поэтому частота совпадает с частотой одиночного маятника. Противофазный режим показал более сильное влияние пружины и увеличение собственной частоты. Режим передачи энергии продемонстрировал характерный обмен энергией между связанными маятниками. Режим сильного затухания показал уменьшение амплитуды и снижение полной энергии системы с течением времени.

Также была выполнена оценка точности модели. Основным приближением является замена sin φ на φ, которая даёт малое отклонение при углах, использованных в демонстрационных режимах. При больших углах точность модели ухудшается, поэтому область корректного применения модели ограничена малыми отклонениями.

Таким образом, поставленная цель была достигнута: создана интерактивная модель связанных маятников, построены визуализации и графики, рассчитаны нормальные частоты и исследовано влияние параметров системы на характер колебаний.